EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020

## Processo Administrativo n° 047/2020

## Anexo I-a –  Minuta de proposta

OBJETO: Aquisição de camas com colchões para o CTI de Covid 19 do Hospital Arnaldo Gavazza Filho, para atendimento dos municípios consorciados no tratamento de pacientes infectados pelo novo Corona Vírus, conforme deliberação da Assembleia de Prefeitos.

Razão social:

CNPJ:

Endereço completo:

e-mail:							Telefone/Fax:

| ITEM | N° CATMAT | DESCRIÇÃO DETALHADA | UNIDADE | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 402629 | Cama hospitalar, indicada para uso em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo); material: polietileno, tipo: elétrico, hidráulica. Equipada com no mínimo 04 rodízios com tamanho igual ou superior à 4” polegadas, com acabamento termoplástico e freio em pelo menos 2 rodízios diagonais. Capacidade de carga: mínimo 200 kg. Tipos de acionamentos (sem fio): comando digital sem fio nas 02 grades laterais e na peseira; equipada com sistema “CPR” manual com acionamento em ambos os lados; posição de poltrona através de botão único. Equipada com bateria interna recarregável para acionamento dos movimentos no caso de falta de energia elétrica da rede. Movimentos mínimos da cama: Fowler (dorso e pernas), Trendelemburg, Reverso e Elevação de Altura. Características adicionais: no mínimo 04 grades em polietileno com sistema de amortecedor. Leito removível e dividido em 4 sessões com revestimento em abs. Motorização blindada bivolt automático, com dois suportes para soro. Modelo Adulto. Cama equipada com colchão para uso hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, densidade mínima: d-28, revestido em curvim, com debrum e com cor, aplicação: Cama Fowler. Cama deverá possuir número de registro na Anvisa ou comprovação de dispensa de Registro na Anvisa, | UNID. | 10 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Observações: Deverá ser incluído Marca e modelo dos produtos propostos.

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.

LOCAL E DATA: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE

DO LICITANTE