ANEXO I - A

MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

OBJETO: Aquisição de longarinas e balanças antropométricas para atender aos pacientes dos municípios consorciados ao CISAMAPI.

Razão social:

CNPJ:

Endereço completo:

E-mail:							Telefone/Fax:

| GRUPO 01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CATMAT | UNID. | QUANT. | MÉDIA UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | Longarina cromada, assento em polipropileno anatômico azul, 3 lugares; base fixa 7/8 com banhos de cromo de 20 minutos; assento e encosto em polipropileno anatômico com detalhes com design losangular; estrutura do pé fabricado em tubo com diâmetro de 1 1/2" estampado, soldado em uma bucha cônica e acabamento superficial em cromo; coluna vertical fabricada em tubo com diâmetro 2" x 1,5mm com pontas conificadas com acabamento superficial em cromo, ou com tinta pó epóxi; estrutura superior fabricada em tubo retangular, composto por 2, 3, 4 ou 5 flanges (pode existir sistema de fixação secretária - 125 x 125 mm - ou diretor - 160 x 200 mm; plataforma fixada na estrutura através de solda mig mag; acabamento da parte superior: pintura epóxi na cor preta, ou cinza; a montagem da parte superior com a coluna e o pé é feita através de encaixe, por meio do tubo cônico e das buchas soldadas no pé e na estrutura superior; estrutura da cadeira: revestida com acabamento superficial em níquel/cromo(tempo de cromagem: 18 minutos) ou com sistema de pintura epóxi a pó; ponteira de acabamento injetado em polipropileno, na cor preta, montada pelo sistema de encaixe; conjunto de assento e encosto fabricado em material injetado, em resina termoplástica, com opção de cores, espessura média de 3,5 mm, material de plástico resistente, de fácil limpeza e simples montagem; assento 470 x 420 mm; encosto: 420 x 315 mm; montagem do conjunto assento/encosto através de parafusos; altura encosto: 770mm; altura assento:460mm. | 364039 | Unid. | 7 |  |  |
| 2 | Longarina cromada, assento em polipropileno anatômico azul, 5 lugares; base fixa 7/8 com banhos de cromo de 20 minutos; assento e encosto em polipropileno anatômico com detalhes com design losangular; estrutura do pé fabricado em tubo com diâmetro de 1 1/2" estampado, soldado em uma bucha cônica e acabamento superficial em cromo; coluna vertical fabricada em tubo com diâmetro 2" x 1,5mm com pontas conificadas com acabamento superficial em cromo, ou com tinta pó epóxi; estrutura superior fabricada em tubo retangular, composto por 2, 3, 4 ou 5 flanges (pode existir sistema de fixação secretária - 125 x 125 mm - ou diretor - 160 x 200 mm; plataforma fixada na estrutura através de solda mig mag; acabamento da parte superior: pintura epóxi na cor preta, ou cinza; a montagem da parte superior com a coluna e o pé é feita através de encaixe, por meio do tubo cônico e das buchas soldadas no pé e na estrutura superior; estrutura da cadeira: revestida com acabamento superficial em níquel/cromo(tempo de cromagem: 18 minutos) ou com sistema de pintura epóxi a pó; ponteira de acabamento injetado em polipropileno, na cor preta, montada pelo sistema de encaixe; conjunto de assento e encosto fabricado em material injetado, em resina termoplástica, com opção de cores, espessura média de 3,5 mm, material de plástico resistente, de fácil limpeza e simples montagem; assento 470 x 420 mm; encosto: 420 x 315 mm; montagem do conjunto assento/encosto através de parafusos; altura encosto: 770mm; altura assento:460mm. | 260010 | Unid. | 9 |  |  |
| TOTAL GRUPO 01 |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 02 |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CATMAT | UNID. | QUANT. | MÉDIA UNIT. | VALOR TOTAL |
| 3 | Balança pesar pessoas; capacidade 200 kg; divisão 100 g; alimentação 110/220 v; frequência 50/60 hz; características adicionais: balança digital; mostrador lcd e antropômetro; tipo: digital; plataforma: 500 x 400; régua antropométrica: no mínimo 1,95m x 0,5 x cm; homologada pelo INMETRO. | 483848 | Unid. | 2 |  |  |
| TOTAL GRUPO 02 |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Observações: Deverá ser incluído Marca e modelo dos produtos propostos.

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.

LOCAL E DATA: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE

DO LICITANTE